гу мчс россии по оренбургской области

государственный пожарный надзор

ПАМЯТКА

населению о мерах пожарной безопасности

Уважаемые жители г. Кувандыка и Кувандыкского района,- в целях предотвращения возникновения пожаров в жилом секторе отдел государственного пожатого надзора (ОГПН) просит Вас соблюдать меры пожарной безопасности:

- Отремонтируйте отопительные печи;

- Печи обеспечьте противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций, а печи на тв. топливе предтопочным листом размером не менее 50*70 см. из негорючих материалов;

- Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте неисправности. В отопительный сезон не менее 2-х раз в месяц очищайте дымоход от сажи;

- На чердаке места прохождения дымовых каналов оштукатурьте и побелите;

- Отремонтируйте электросети;

- В электросчетчиках установите предохранители заводского изготовления;

- Не допускайте соединений электропроводки при помощи скруток
(сварка, пайка, прессовка, болтовые соединения);	^

- Не" допускайте прокладку электропроводки по сгораемому основанию;

- Соединительные коробки закройте крышками;

- Замените неисправные розетки, выключатели;

- Электроприборы: плитки, утюги, чайники установите на несгораемые подставки;

- Устанавливайте водонагреватели, отопительные котлы и аппараты в кухнях и нежилых помещениях;

- Уберите от газовых приборов сгораемые материалы на расстояние (0,2м. по горизонтали и 0,7м. по вертикали, при нависании материалов над плитой);

- Очистите чердак, подвал и территорию двора от сгораемого мусора;

- Уберите сгораемые материалы; хранящиеся в пределах противопожарных разрывов между зданиями;

- Оштукатурьте пристройки (сараи);

- Для сбора шлака, золы установите металлический ящик (бочку) или выкопайте яму на расстоянии не менее 10 м. от здания;

- Обеспечьте свое жилье первичными средствами пожаротушения;

- Не храните горючие жидкости в тамбурах на чердаках и в подвалах;

- Складируйте грубые корма согласно правил пожарной безопасности: расстояние от стога до дома, не менее - 50 м., до дороги - 20 м., до линии электропередач - 15м;

- Не допускайте сушки белья вблизи кухонных плит;

- Установите на стене дома табличку с указанием № дома и улицы;

- Рекомендуется в летнее время у каждого индивидуального жилого дома иметь емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель

По     всем     возникающим     вопросам,     касающимся     пожарной безопасности вы можете обращаться по телефонам:

27-3-39 - (тел. доверия) государственные инспекторы по пожарному надзору, дознаватель;

27-7-47 - начальник ОГПН по г. Кувандыку и Кувандыкскому району; 36-2-04 - факс.

ГРАЖДАНЕ !

Будьте осторожны с огнем !

Оградите детей .от спичек (зажигалок)! В случае возникновения пожара немедленно звоните 01 !

Номера вызова 01 с сотовых телефонов:
Билайн:      001,112,911
Мегафон:   911,112,010101
МТС:	911